Chłodziarki masy – od fluidyzacyjnych do wibrofluidyzacyjnych

Aleksander Fedoryszyn, Czesław Rudy, Krzysztof Smyksy

Wprowadzenie

Chłodzenie masy ma istotne znaczenie przy mechanizacji i automatyzacji procesu wytwarzania odlewów w formach piaskowych, wykonywanych z użyciem masy syntetycznej z bentonitem. Masa, której temperatura przekracza max.150C ponad temperaturę otoczenia musi być schłodzona.

Najefektywniejszym sposobem chłodzenia jest proces polegający na przedmuchiwaniu powietrzem nawilżonej masy. Zachodzące w wyniku tego procesu zmiany temperatur, zarówno powietrza jak i masy, zależą od względnej różnicy temperatur chłodzonej masy i powietrza oraz od początkowej ich wilgotności. Sposoby realizacji chłodzenia masy i rozwiązania chłodziarek omówiono w wielu opracowaniach [1÷7].

Chłodziarki fluidyzacyjne

Pierwsze chłodziarki krajowe, z których nieliczne eksploatowane są do dzisiaj w krajowych odlewniach, to rozwiązania chłodziarek typu CHM oraz ACHM oferowane przez Pemod Myślenice. Były to urządzenia pracujące w oparciu o zasadę fluidyzacji masy. Konstrukcję chłodziarek fluidyzacyjnych opracowano w PPiWO Prodlew O/Kraków.

Rys.1. Schemat chłodziarki fluidyzacyjnej typu CHM-40: 1-zasyp masy, 2-podajnik taśmowy, 3-komora separacyjna, 4-perforowane dno chłodziarki, 5-wentylator podmuchowy, 6-komora chłodzenia, 7-odciąg powietrza, 8-kierownice rozdzielające strumień powietrza w komorze pneumatycznej, 9-wysyp masy

W tych oryginalnych chłodziarkach powietrze chłodzące dwukrotnie przepływa przez strumień masy, wyrzucanej przez podajnik taśmowy 2. Wyrzucana masa  spływa z tylnej ścianki komory chłodzenia na perforowane dno chłodziarki 4, dystrybutor powietrza. Powietrze, dostarczone przez wentylator 5, stanowi czynnik chłodzący, który przejmuje zawarte w masie ciepło. Szybkość przedmuchiwania jest dobierana w ten sposób, aby mogło nastąpić upłynnienie (sfluidyzowanie) warstwy masy sprzyjające intensyfikacji chłodzenia. Upłynniona masa przesuwa się do wylotu chłodziarki 9, a następnie jest transportowana do mieszarek celem odświeżenia.

Dane dotyczące omawianej chłodziarki masy CHM-40 zestawiono w tabeli 1; dane opracowano na podstawie prospektów ofertowych.

Tabela 1

Parametry eksploatacyjne chłodziarki fluidyzacyjnej CHM - 40

| Wielkość | Wymiar | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia dystrybutora B×L | m2 | 3,4 |
| Pochylenie dystrybutora β | 0 | 8 |
| Wydajność W | m3, godz. | 40 |
| Temperatura masy początkowa tp | 0C | 65÷160 |
| Temperatura masy schłodzonej tw | 0C | 30÷80 |
| Wilgotność masy, wp.max | % | 4 |
| Ilość odciąganego powietrza Vodc. | m3/godz. | 21 000 |
| Moc zainstalowana N | kW | 22,2 |
| Gabaryty: - szerokość, - wysokość, - długość | mm mm mm | 2800 2550 4415 |

Na rysunku 2 przedstawiono schemat chłodziarki z wirującym bębnem, wyposażonym w listwy umieszczone na jego obwodzie, wyrzucającym masę do komory roboczej. W tym przypadku miało miejsce bardzo intensywne rozbijanie i spulchnianie strumienia masy. Na rysunku tym przedstawiono również wartości z przykładowych obliczeń bilansowych [5]. Wartości parametrów przy wejściu i na wyjściu urządzenia przyjęto na podstawie serii pomiarów chłodziarki fluidyzacyjnej masy ACHM 25 o wydajności 25 Mg/godz., przy czym w chłodziarce tej nie wprowadzano strumienia wody uzupełniającej. Natężenie podawanego powietrza wynosiło 13 500 m3/godz. Temperatura powietrza przy wlocie wynosiła t1 = 220C, a wilgotność względna φ1 = 70%. Przy wylocie odnośne parametry wynosiły odpowiednio: t2 = 280C, φ1 = 95%. Pomierzone parametry masy obiegowej to: temperatura początkowa tp = 440C, temperatura końcowa tk = 280C, wilgotność początkowa wp = 2,5%, a wilgotność końcowa wk = 2,0%.

Dla powyższych danych wyznaczono udziały poszczególnych strumieni ciepła w stosunku do całkowitego strumienia; wartości udziałów przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Schemat chłodziarki fluidyzacyjnej z bębnem rzutowym z przykładowymi wynikami obliczeń bilansu ciepła [5]

Chłodzenie masy zachodzi w wyniku równoczesnego przebiegu wymiany ciepła pomiędzy przepływającym czynnikiem chłodzącym a masą. Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność chłodzenia jest odparowanie wilgoci znajdującej się w masie formierskiej. Obniżenie temperatury masy podczas chłodzenia jest w tym przypadku ściśle związane z wysoką wartością ciepła parowania wody. Wartość ta w zakresie temperatur 30 ÷ 1000C wynosi od 2427 ÷ 2257 kJ/kg. Dlatego też w chłodziarkach należy dodawać do masy formierskiej dodatkową ilość wody zwaną w bilansie cieplnym chłodziarek – strumieniem wody uzupełniającej.

Chłodziarki wibrofluidyzacyjne

W chłodziarkach wibrofluidyzacyjnych ma miejsce transport i fluidyzacja. Takie oddzielne oddziaływanie na masę ułatwia realizację jej chłodzenia (rys. 3). Poprzez zmiany parametrów drgań dystrybutora (amplitudy, częstotliwości i kierunku siły wymuszającej) możliwe jest sterowanie przepływem masy, niezależnie od wpływu podawanego powietrza na transport. Mając możliwość regulacji transportu masy wzdłuż dystrybutora możliwa jest optymalizacja efektów i dobór warunków chłodzenia tj. poprzez zmianę ilości podawanego powietrza oraz stopnia nawilżania masy.

Rys. 3. Zestawienie parametrów wpływających na przebieg i efekty wibrofluidyzacyjnego chłodzenia masy

Omawiane chłodziarki fluidyzacyjne i wibrofluidyzacyjne, stanowiące w istocie rynny transportowe, charakteryzują się wydajnością określoną zależnością:

W=v×B×H×ρ ,	(1)

w której: 	v	–	prędkość liniowa strugi materiału wzdłuż powierzchni dna, odpowiednio rynny fluidyzacyjnej vf oraz wibrofluidyzacyjnej vwf w m/s,

B,H	–	wymiary warstwy, odpowiednio BHf i BHwf w m2,

– 	gęstość warstwy nosiwa, odpowiednio podczas fluidyzacji f oraz wibrofluidyzacji  wf w kg/m3.

Do zasadniczych czynników mających wpływ na przebieg procesu transportu wibrofluidalnego i wydajność należą:

- natężenie oddziaływania rozluźniającego warstwę, czyli intensywność przepływu powietrza - określona liczbą fluidyzacji LF,  oraz intensywność drgań kd = a2/g i ich kierunek ,

- natężenie zasilania masą Apod, determinujące wysokość warstwy H,

- kąt pochylenia dystrybutora (dna komory chłodziarki) .

Prędkość przemieszczania się strugi materiału mieści się w szerokich granicach vf = 0.010.43 m/s przy wysokościach warstwy Hf = 0.0480.19 m. Wartość średnia prędkości przemieszczania masy w urządzeniach wibrofluidyzacyjnych zwiększa się 1,53 razy w porównaniu z wibracyjnymi.

Chłodzenie wibrofluidyzacyjne masy formierskiej było również przedmiotem badań prowadzonych przez zespół AGH. Efekty procesu chłodzenia wyznaczono w warunkach przemysłowych. Proces chłodzenia prowadzono przy użyciu chłodziarki prototypowej CWFM, konstrukcji PPP Technical Nowa Sól. Schemat i widok chłodziarki CWFM 3510 przedstawiono na rysunku 4. Parametry eksploatacyjne zestawiono natomiast w tabeli 2.

| Rys. 4. Schemat i widok chłodziarki wibrofluidyzcyjnej: 1- komora robocza, 2- komora separacyjna, 3- wentylator podmuchowy, 4- dysze wodne, 5- dystrybutor powietrza Fig. 4. Vibro-fluidised bed cooler: 1- operation chamber, 2- separation chamber, 3-pressure fan, 4-water nozzles, 5- air distributor |  |
| --- | --- |

Tabela 2

Parametry eksploatacyjne chłodziarki wibrofluidyzacyjnej CWFM - 3510

| Wielkość | Wymiar | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia dystrybutora B×L | m2 | 3,5 |
| Wydajność W | t, godz. | 20÷30 |
| Temperatura masy początkowa tp | 0C | 120 |
| Temperatura masy schłodzonej tw | 0C | 15+totocz. |
| Wilgotność masy, wp.max | % | 0,5÷2 |
| Moc zainstalowana N | kW | 12,9 |
| Gabaryty: - szerokość, - wysokość, - długość | mm mm mm | 1750 2650 4100 |

Strumień masy formierskiej, syntetycznej z bentonitem, chłodzonej w badanej chłodziarce CFM 3510 wynosił średnio= 5,56 kg/s (max. = 8,33 kg/s) przy wilgotności początkowej masy w = 0,5 ÷1,5 %.

Napęd rynny chłodziarki stanowiły 2 elektrowibratory (rys.4.), z możliwością zmiany położenia wirujących mas. Amplituda liniowa wynosiła amax=3,75 mm, prędkość obrotowa n=960 obr/min. Projektowa prędkość transportu nosiwa v = 0,1 ÷ 0,2 m/s.

Zasilanie w powietrze chłodzące zapewniał wentylator podmuchowy o wydajności V= 2,2, m3/s, przy obrotach n = 2940 obr/min, mocy N = 11 kW i sprężu Δpc=3150 Pa. Uzyskanie założonego podciśnienia w komorze roboczej zapewniało podłączenie do odciągu o V=2,55 m3/s i Δpc=3750 Pa.

Instalacja wodna składała się z 3 rzędów dysz podawania wody (rys.4). Ilość podawanej wody przez dyszę wynosiła 1,4 ÷ 2,4 l/min.

Wyniki badań procesu chłodzenia masy z użyciem chłodziarki CFM 3510 pozwoliły na weryfikację założeń projektowych, w tym obliczeń efektywności procesu wymiany ciepła i masy. Analiza danych pomiarowych polegała na obliczeniach bilansowych odpowiednich strumieni [3,4]:

Q1-Q4+Q3=Q5-Q2+QR ,	(2)

gdzie:	Q1, Q2, Q3	-	strumienie ciepła doprowadzone do chłodziarki z masą obiegową, powietrzem chłodzącym i wodą uzupełniającą,

Q4, Q5	-	strumienie ciepła odprowadzane z chłodziarki z ochłodzoną masą i powietrzem odlotowym,

QR	-	ciepło rozproszone do otoczenia.

Równanie (2) można przedstawić w następującej postaci:

∆Qmf+Q3=∆Qpch+QR ,	(3)

oraz w wersji uproszczonej, wprowadzając zapis ∆Qmf+Q3=∆Qmf' :

∆Qmf'=∆Qpch+QR	(4)

gdzie:	Qmf'	-	strumień ciepła wymieniany przez chłodzoną masę formierską z powietrzem chłodzącym oraz otoczeniem,

∆Qpch	-	strumień ciepła związany ze zmianą entalpii powietrza chłodzącego.

Przykładowym wskaźnikiem, z wielu wyznaczonych [2÷4], jest wielkość określająca ilość masy ochłodzonej przez 1 kg powietrza. Na rysunku 5 zestawiono dane charakteryzujące pod tym względem serię prowadzonych doświadczeń oraz obliczenia. Wartość tego wskaźnika kształtowała się od 2,3 do 2,5 kg masy ochłodzonej przez 1 kg powietrza.

Rys.5. Relacja pomiędzy ilością masy formierskiej ochłodzonej przez 1 kg powietrza, wyrażona ilorazem – qmf/qp, wydajnością chłodzenia wyrażoną przez wskaźnik – ΔQm/qp a efektami chłodzenia – Δt; qm – natężenie przepływu masy w kg/s, qp – natężenie przepływu powietrza w kg/s, Qm – ilość przepływu ciepła (od gorącej masy) w kJ/s

Fig.3. Relation between amount of moulding sand cooled by 1 kg  of air expressed by the ratio – qmf/qp, efficiency of cooling air using expressed by the ratio – ΔQm/qp and cooling effect – Δt; qm - intensity of moulding sand flow in kg/s, qp – intensity of cooling air flow in kg/s, Qm – intensity of heat flow (received from hot sand) in kJ/s

Zgromadzone w pracy [3] dane badawcze stanowiły podstawę opracowania odpowiednich algorytmów sterowania oraz doboru parametrów pracy chłodziarek wibrofluidyzacyjnych.

Aktualnie firma PPP Technical oferuje szereg chłodziarek wibrofluidyzacyjnych typu CFM (rys. 6) [8]. Wydajność chłodziarek jest uzależniona od szeregu parametrów konstrukcyjno – eksploatacyjnych, w tym szerokości dystrybutora powietrza (rys. 7).

Rys. 6. Wydajność chłodziarek wibrofluidyzacyjnych, produkcji PPP Technical, w zależności od zakresu temperatur chłodzenia: 1- 1200C → 450C, 2- 1000C → 450C, 3- 800C → 450C

Rys. 7. Zestawienie parametrów pracy chłodziarek wibrofluidyzacyjnych typu CFM

W chłodziarkach wibrofluidyzacyjnej prowadzone jest nawilżanie masy poprzez dysze natryskowe umieszczone we wnętrzu komory (vide rys.4.). Ilość podawanej wody jest sterowana w zależności od żądanych parametrów masy po schłodzeniu. W chłodziarkach CFM nawilżanie może być realizowane przez układ natryskowy, sterowany przez system  MICOMP UNI typ G-FBK firmy Michenfelder [8].

Właściwością urządzeń z warstwą upłynnionej, formierskiej masy obiegowej jest możliwość separacji zanieczyszczeń, zarówno metalowych jak i niemetalowych, w tym o wymiarach 1÷6 mm, tj. takich których udział w masie stanowi nawet 70 % [6]. Oryginalne rozwiązanie separatora wibroflidyzacyjnego przedstawiono na rysunku 8. W obudowie 1 tego urządzenia znajduje się, podwieszona na elementach sprężystych, rynna 2. Głównymi jej elementami są: dystrybutor powietrza 3, obrzeże 4 wykonane częściowo z blachy oraz siatki, komora powietrzna oraz wibratory 8. Doprowadzając powietrze do komory powietrznej powoduje jego przepływ przez dystrybutor 3, a dalej warstwę materiału. Przepływ strumienia powietrza o określonej prędkości, powoduje „upłynnienie” materiału warstwy. Wprowadzenie drgań rynny ułatwia ten proces wibrofluidyzacji. Wskutek ekspansji warstwy (zwiększenia jej wysokości) ziarna masy „przelewają się” przez stałe burty boczne, wykonane z blachy, oraz przechodzą przez oczka burty siatkowej, zsypując się do zbiornika 6. Zanieczyszczenia pozostające na dystrybutorze przemieszczane są do wysypu 7, dzięki ruchowi drgającemu rynny.

| Rys. 8. Schemat separatora wibrofluidyzacyjnego: 1- obudowa, 2- rynna, 3- dystrybutor powietrza, 4- boczne burty rynny, 5- zanieczyszczenia, 6- zbiornik masy, 7- wysyp zanieczyszczeń, 8- wibratory | Rys. 9. Przykładowy bilans strumieni masy i zanieczyszczeń w separatorze wibrofluidyzacyjnym Fig.9. Exemplary balance of moulding sand and impurities in vibrofluidised bed separator |
| --- | --- |

Na rysunku 9 przedstawiono przykładowy bilans strumieni masy i zanieczyszczeń opracowany na podstawie wyników badań separatora przemysłowego zainstalowanego w odlewni staliwa [7]. Udział zanieczyszczeń w masie doprowadzonej do separatora wynosił 5,1%, końcowy udział w masie po separacji wyniósł natomiast 0,1 %. W wielu próbach przemysłowych wykazano, że skuteczność separacji zanieczyszczeń wynosi ponad 90%.

Podsumowanie

Analiza wyników i pomiary, przeprowadzone w warunkach przemysłowych, dostarczyły cennego materiału do weryfikacji założeń teoretycznych pracy chłodziarek fluidyzacyjnych i wibrofluidyzacyjnych. Wyniki prac stanowiły podstawę opracowania odpowiednich algorytmów sterowania oraz doboru parametrów pracy chłodziarek fluidyzacyjnych, a także wibrofluidyzacyjnych.

Upłynnienie złoża masy przez fluidyzację i wibrofluidyzację, a przez to rozwinięcie powierzchni kontaktu z powietrzem chłodzącym (czynnikiem fluidyzującym) stwarza optymalne warunki wymiany ciepła i masy. Procesowi upłynnienia masy towarzyszy rozdział składników złoża, wydzielenie zanieczyszczeń.

Aktualnie są eksploatowane przede wszystkim chłodziarki wibrofluidyzacyjne, których rozwiązania dają dużą możliwość sterowania przebiegiem pracy i uzyskiwanych efektów.

Oferowane chłodziarki wibrofluidyzacyjne charakteryzują się wystarczająco szerokim zakresem regulacji podstawowych parametrów pracy chłodziarki takich jak: intensywność drgań, kierunek siły wymuszającej, natężenie strumienia wody chłodzącej, natężenie strumienia powietrza chłodzącego, a także prędkości podawania masy. Stawarza to możliwość doboru optymalnego parametrów pracy urządzenia przy zróżnicowanych warunkach technologicznych i otoczenia.

Literatura

- Dańko J., Fedoryszyn A.: Urządzenia i systemy intensywnego chłodzenia masy formierskiej. The devices and systems for intensive of moulding sand cooling. Archiwum Odlewnictwa, nr 1 (2/2), rocznik 1. Polska Akademia Nauk O/Katowice Komisja Odlewnictwa. Katowice, 2001, s. 432÷439.

- Fedoryszyn A., Rudy C., Smyksy K.: Racjonalizacja konstrukcji i eksploatacji urządzeń do przerobu masy formierskiej. The rationalization of construcion and operation of the equipment for the moulding sand preparation. Archives of Metallurgy and Materials. Vol. 58, Issue 2. Polish Academy of Sciences. Warszawa – Kraków, 2013, s. 915

- Fedoryszyn A., Smyksy K. i in.: Opracowanie technologii przygotowania, chłodzenia wraz z separacją zanieczyszczeń oraz odświeżania obiegowej masy z bentonitem w zmechanizowanej produkcji odlewów żeliwnych. Projekt celowy KBN nr 6 T08 137 2002 C/5600. Wydział Odlewnictwa AGH. Kraków, 2004

- Fedoryszyn A., Smyksy K.: Eksperymentalna weryfikacja charakterystyk procesu chłodzenia masy w złożu wibrofluidyzacyjnym. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji. Vol. 24, nr 3, Komisja Budowy Maszyn PAN O/Poznań. Wyd. Politechniki Poznańskiej. Poznań, 2004, s. 6775.

- Sztefko F., Dańko J.: Podstawy bilansu cieplnego współczesnych chłodziarek do obiegowych mas formierskich. Przegląd Odlewnictwa, nr.6, 1976, s. 145.

- Sztefko F.: Analiza procesów przygotowania formierskiej masy używanej w aspekcie ich mechanizacji. Zeszyty Naukowe AGH nr 139. Kraków, 1991. Analysis of Return Sand Preparing Processes in the Aspect of their Mechanization. Scientific Bulletins of Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy Bulletin 139. Cracow, 1991

- Praca zbiorowa: Badania diagnostyczne fluidyzacyjnej chłodziarki masy CHM-40-2. Badania separatora wibrofluidalnego zanieczyszczeń metalowych i niemetalowych Q = 40 m3/h. Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń Odlewniczych PEMOD- Myślenice. AGH. Kraków, 1979

- Prospekt i strona  internetowa firmy PPP TECHNICAL – www.technical.com.pl

Prof. dr hab. inż. Aleksander Fedoryszyn – Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr inż. Czesław Rudy – Przedsiębiorstwo Projektowo Produkcyjne PPP Technical w Nowej Soli

Dr inż. Krzysztof Smyksy - Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie